20注塑网格屏技术参数说明

| 产品基本参数 |  | 产品防护参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | XQD-P50-DZ102-Ⅰ | 防水等级 | IP67 |
| 产品尺寸 | Φ20mm*11.4mm | 外壳阻燃性 | V-0 |
| 应用环境 | 户内户外 | 抗UV等级 | 4 |
| 产品单重 | 约7.7g | 盐雾测试 | 抗盐雾 |
| 外壳材质 | PVC | 抗冲击 | IK10 |
| 最大连接数量 | 160PCS/串 | 电气安全等级 | Ⅲ类 |
| 中心间距 | 最小5CM | 安全认证 | CE FCC RoHS |
| 产品平均寿命 | 50000小时 | 工作温度 | -40℃-55℃ |
| 可选配件 | 钢丝卡条 |  |  |
| 线材线芯 | 4x0.25mm² |  |  |
| 线材材质 | PVC |  |  |
| PCB材质 | FR-4玻纤板 |  |  |
| 产品光学参数 |  | 产品电性参数 |  |
| LED颜色 | RGB | 工作电压 | DC12V |
| 发光角度 | 120° | 额定功率 | 0.3W |
| 色彩分辨率 | 3*16bit | 配套系统 |  |
| 灯珠 | SMD5050*1LED | 控制系统 | DMX512 |
| 像素点光通量 | 5.9lm | 电源系统 | DC12V恒压 |
| 光亮度 | 2.2cd |  |  |

产品特点：                                                           配光曲线                            产品尺寸

1.采用一体成型工艺，防护等级高；

2.产品体积小，外观精致，室内外通用

3.优质阻然胶料，抗UV、抗盐雾；

4.可适用于大中型广告标示标牌、点阵屏、轮廓亮化。

安装配件

钢丝卡条

安装方式：1.装钢丝卡条做网屏

20注塑网屏应用说明

成品图示：

| 产品基本参数 |  | 可选规格（可订制） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 20注塑网格屏 |  |  |
| 产品规格 | P50 | P100 | P150 |
| 应用环境 | 户内外 | 户内外 | 户内外 |
| 产品安装 | 钢结构支撑 | 钢结构支撑 | 钢结构支撑 |
| 产品承重钢丝 | 2.0mm钢丝固定(单个模块2根) | 2.0mm钢丝固定(单个模块2根) | 2.0mm钢丝固定(单个模块2根) |
| 单个模块宽度 | 0.3米/块 | 0.3米/块 | 0.3米/块 |
| 单排最大长度 | 8m | 16m | 25m |
| 每平米灯数 | 400灯/m2 | 100灯/m2 | 44灯/m2 |
| 每平米功率 | 120W/m2 | 30W/m2 | 13.2W/m2 |
| 每平米重量约 | 4.5KG/m2 | 2KG/m2 | 1KG/m2 |
| 灯具平整度 | 小于 1mm | 小于 1mm | 小于 1mm |
| 观看距离 | 50米以上 | 100米以上 | 150米以上 |
| 观看角度 | 140°以内 | 140°以内 | 140°以内 |
| 信号传输距离 | 超五类网线90米以内 | 超五类网线90米以内 | 超五类网线90米以内 |
| 显示模式 | 电脑/主控同步 | 电脑/主控同步 | 电脑/主控同步 |
| 整体透明度 | 73% | 89% | 95% |

产品简介：                                                                             视觉曲线

LED透明网格屏，具有透明，灵活，轻便，

易于安装和维护的特点，适合于多种安装方式，

比如弯曲，折叠，卷绕，悬挂等，做为一个整体

透明LED网格屏.极具艺术性和创造性，可以自由

组合成各种形状。广泛应用于建筑立面或天幕等

的大型屏幕的制作。

结构说明：

技术要求说明：1. 所有结构部分与外墙固定镙杆，建议采用316不锈钢化学镙栓

2. 焊条规格J422国标

3. 焊缝需要防锈处理，至少达到国标3级标准

4. 具体方案以结构深化图为准

安装接线说明：

1.连接说明

控制系统需要根据具体使用的控制器型号来确定控制器与灯的连接方式，具体与我司售后人员联系。

2.控制系统连接说明

1.控制器和控制器之间的连接方式制器之间的采用568B接法，电脑与控制器之间采用两头568B接法，电脑与控制器或者控制器与控制器之间网线长度不超过80米，所有分控连接的总网线长度不超过500米，若要超过此距离则采用光纤连接。

2.每个信号负载灯点数:(RGB)控制在340点以内,(RGB+W)控制在255点以内。

3.网线压法：面向水晶头带金属片一面，水晶头弹片那一面朝手心，网线从左至右的压线顺序是：

568A:绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕

568B:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕